﻿ 系统需求

SR-1 场景与范围

展厅位于同一个房间内，路线固定，站点数量建议 3~10 个。

本期目标是“可用且可控”：能按站点移动、到站讲解、可被随时打断并恢复，不追求复杂 SLAM/自主建图能力。

不做人脸/身份识别；不扩展多语种、大屏联动、统计分析等增强项。

SR-2 站点与路线

站点需可配置（站点顺序、站点名称、每站讲解时长）。

每个站点需有明确的“到站标准”（由底盘/导航系统给出为主），避免未到位即讲解。

站点配置需可导出/可备份，便于现场复用与变更。

SR-3 移动与到站能力

支持“按站点前往/取消移动/查询状态”的最小闭环能力。

移动状态至少区分：空闲、移动中、已到站、失败、已取消、急停。

移动失败（不可达/超时/障碍持续阻塞）时必须停止移动并给出明确提示，等待人工介入。

SR-4 安全与人机提示

必须具备物理急停（E‑Stop），触发后立即停止移动并进入安全状态。

室内人群环境下需限速/限加速度，必要时支持靠近人群自动降速或停止（能力由底盘提供即可）。

必须提供清晰的运行提示方式（指示灯或小屏），至少能区分：移动中/讲解中/听取中/异常。

SR-5 语音输入

麦克风采集需稳定；建议具备 AEC/降噪能力，采样率可统一到 16k mono。

系统需保证麦克风设备与权限可用，便于软件侧完成录音、识别与提示/重试；必须有手动输入兜底。

SR-6 语音输出

扬声器输出需清晰、音量足够，避免明显失真/杂音。

播放必须支持快速中断：打断触发后应在短时间内停止当前播报，避免继续播放旧内容。

音频播放链路建议统一采样率（16k），降低重采样带来的卡顿与延迟。

SR-7 计算与系统环境

需配置一台主机/工控机运行“控制界面 + 业务服务”，支持开机自启与异常自动拉起。

存储用于配置、日志与历史问答；默认不保存原始音频（除非另行授权）。

SR-8 结构与安装

结构需满足室内展厅长期运行的安全性与可维护性：无尖锐边角、无夹手点、外露线缆可控、紧固可靠。

结构需支持主机/麦克风/扬声器/指示灯或小屏等模块的安装与拆装维护，并保留必要的散热与检修空间。

结构需保证稳定性与抗倾倒能力：正常行走、急停、轻微碰撞/推挤下不易倾倒；关键部件安装后重心变化需可控。

结构需提供基础防护与外观一致性：对内部电气与线束提供遮挡/防尘（室内等级即可），并便于清洁。

不新增与 SR-1 范围冲突的扩展部件（如触摸大屏、摄像头/RGB-D 等），除非在需求中另行明确。

SR-9 工业设计

需提供面向展厅场景的整体外观与品牌一致性方案：配色、材质、标识位、导视与提示信息呈现方式。

需提供功能布局与人因设计：急停按钮可达、状态指示可见、接口/维护开口可达、清洁与日常维护便利。

工业设计需与 SR-8 的结构实现一致，并给出可交付的设计产物（示意/图纸/BOM/装配说明），支持现场安装与验收。

不引入与 SR-1 范围冲突的交互扩展（如触摸大屏、摄像头/RGB-D 等），除非在需求中另行明确。

SR-10 网络与外部依赖

优先有线或稳定 Wi‑Fi；需保证与底盘控制器同网段可通信。

外部服务（知识库/ASR/TTS）可部署在内网或本机；若外部服务不可用，系统仍需保持“按站点讲解”的基本可用。

SR-11 运维与可观测性

运行状态需可查看：当前站点、是否在移动、是否在讲解/听取、是否异常。

系统需具备可观测与排障能力：能导出运行日志与关键事件，便于现场定位问题（具体字段与接口由软件文档定义）。

日志需包含至少：会话/任务标识、站点信息、移动目标、取消原因、失败原因，并支持导出。

SR-12 容错与降级

外部服务不可用时，系统仍需保持“按站点讲解”的基本可用；交付需包含离线讲解资源包（预录音音频与清单/索引），供软件侧启用离线模式。

可选/后续：本地脚本文本兜底资源（按站点准备简短讲解文本）。

移动异常时，不得进入“假到站讲解”；应停止并提示人工协助。

SR-13 数据与隐私

不采集/不存储人脸或身份信息。

历史问答默认仅保存文本与时间戳/会话标识；日志与历史需有保留周期建议与清理机制。

SR-14 交付物与文档

第三方交付需包含：BOM 清单、接线图、站点清单与标定方法、部署与自启动说明、维护手册。

需提供现场可执行的联调/验收检查表（移动、到站、打断、降级、恢复等）。

SR-15 实施计划与人力投入

第三方需提供可执行的实施计划（阶段划分、里程碑、每阶段交付物），并给出人力投入估算（人月）。

人力估算需能与系统详细设计条目对应，作为预算与排期依据。